1. Получить справку о параметрах утилиты ipconfig.

2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя хоста: DOLLOF-CTHULHU

IP-адрес: 192.168.247.155

Маска подсети: 	255.255.255.0

MAC-адрес: 70-CF-49-89-41-49

4.  Определить, к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс: C

Максимальное кол-во хостов: 254

Диапазон адресов: 192.168.247.1 - 192.168.247.254

Код производителя сетевого адаптера: 70:CF:49

5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем, полученным с помощью утилиты ipconfig.

Сравнила. Отличий не наблюдается.

6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

15. Получите справку о параметрах утилиты route.

16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Таблица arp до пинга:

После:

19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите имена хостов и номера портов внешних соединений .

23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.